PRÁCTICA   #  8

###### REGULADORES DE VOLTAJE BASADOS EN BJT

# OBJETIVOS

- Observar el funcionamiento de los reguladores de voltaje Basados en BJT

- Analizar el comportamiento de las dos configuraciones básicas de reguladores con BJT: serie y paralelo.

TEORÍA

TIPOS DE REGULADORES DE VOLTAJE CON BJT.

Los reguladores pueden ser tipo serie (el dispositivo de control se conecta en serie con la carga y para regular la salida en todos los casos debe absorber parte de la tensión de alimentación) o paralelo (regulador en derivación, el dispositivo de control está en paralelo con la carga y para efectuar la regulación, debe dejar pasar corriente en todos los casos). Cuando la corriente a través del dispositivo de control cae a cero, la acción de regulación cesa.

El regulador mantendrá el voltaje sin carga (circuito abierto, no provee corriente), o a plena carga, entregando una corriente en la salida como lo indica la Fig. 8.1. El circuito no tiene una perfecta regulación, pues, no mantiene el voltaje VOC mientras entrega corriente a la carga.

Fig. 8. 1

En un regulador ideal la diferencia entre el voltaje de salida sin carga y el voltaje de salida a plena carga es cero o sea VOC - VL = 0. En la práctica VL es siempre menor. La variación entre ambos voltajes se conoce como regulación de carga, sin embargo, el porcentaje de regulación esta dado por:

%REGULACION=VOC−VLVL×100=VOC−VLRLIL×100

Mientras menor sea este porcentaje, mejor es la regulación.

PROCEDIMIENTO

REGULADOR DE VOLTAJE SERIE

Fig. 8. 2

Iz=VC−VZR2−IB

IZmax=1wvz

Ptmax=Vce×Icmax

REGULADOR DE VOLTAJE PARALELO

Fig. 8. 3

Ptmax=Vce×Ic

Ptmax=Vce×IR1−IZ−IRL

### PRÁCTICA   #  8

###### REGULADORES DE VOLTAJE BASADOS EN BJT

##### DATOS TEÓRICOS

# NOMBRE..............................................................

PARALELO.................

A.- Calcule lo siguiente considerando que la entrada VSIN es la salida de un transformador de 12Vrms y  2A. Use el siguiente circuito para la simulación.

VB =                                                   	VE =

VC =                                                   	IZ =

PQ =				          	VO =

VOC=					PR2=

PR1=

Para esta configuración encuentre el rango de valores de R2 que permiten mantener el voltaje en la carga.

Notas:

- Para observar el voltaje sinusoidal use (MARK VOLTAGE DIFFERENTIAL) en el menú MARKERS.

- Para los cálculos teóricos Investigue los valores reales de los elementos en sus datasheet correspondientes. Ej: Vbe, Vd, Vz.

- Considere: rizado=6%.

B.- Calcule lo siguiente considerando que la entrada VSIN es la salida de un transformador de 12Vrms y 2A. Use el siguiente circuito para la simulación.

VB =                                                   	VE =

VC =                                                   	IZ =

PQ =				          	Ic =

VOC =				          	VO=

PR2=					PR1=

Para esta configuración encuentre el rango de valores de R2 que permiten mantener el voltaje de la carga.

Notas:

- Para observar el voltaje sinusoidal use (MARK VOLTAGE DIFFERENTIAL) en el menú MARKERS.

- Para los cálculos teóricos Investigue los valores reales de los elementos en sus datasheet correspondientes. Ej: Vbe, Vd, Vz.

- Considere: rizado=6%.

C.- Para ambos circuitos calcule el porcentaje de regulación de estas fuentes.

D.- En su simulación presente las gráficas de los circuitos para los valores máximos y mínimos de VNR.

E.- Detalle una tabla con el porcentaje de error entre sus datos teóricos  y los datos simulados.

### PRÁCTICA   #  8

###### REGULADORES DE VOLTAJE BASADOS EN BJT

##### DATOS EXPERIMENTALES

# NOMBRE..............................................................

PARALELO.................

A.- Arme el circuito de la Fig. 8.2 y mida

VB =                                                   VE =

VC =                                                   IZ =

PQ =				          VRL =

IRL =				          VOC=

%REGULACION =(VRL-VOC) / VRL

B.- En el circuito de la figura 8.2 observe en el osciloscopio la señal VNR y la señal Vo de salida,  grafíquelas.

Vo, VNR

t

Llene las tablas

| VB TEORICO | VB Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |

| VE TEORICO | VE Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |

| VC TEORICO | VC Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |

| IZ TEORICO | IZ Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |
| PQ TEORICO | PQ Experimental | %ERROR |

| VRL TEORICO | VRL Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |

| IRL TEORICO | IRL Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |

| %Regulacion TEORICO | %Regulacion Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |

D.- Arme el circuito de la Fig. 8.3 y mida

VB =                                                   VE =

VC =                                                   IZ =

PQ =				          Ic =

IRL =				          VRL =

%REGULACION = (VRL-VOC) / VRL

E.- En el circuito de la Fig. 8.3 observe en el osciloscopio la señal VNR y la señal Vo de salida,  grafíquelas.

Vo, VNR

t

| VB TEORICO | VB Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |

| VE TEORICO | VE Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |

| VC TEORICO | VC Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |

| IZ TEORICO | IZ Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |

| PQ TEORICO | PQ Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |
| VRL TEORICO | VRL Experimental | %ERROR |

| IRL TEORICO | IRL Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |

| %Regulacion TEORICO | %Regulacion Experimental | %ERROR |
| --- | --- | --- |

F.- Detalle una tabla con el porcentaje de error entre sus datos TEORICOS y EXPERIMENTALES

CONCLUSIONES: