TEMA II: Cargamentos, Estiba y Desestiba. Estabilidad del Buque.

ÍNDICE

— ITEM 1: MANIOBRA PARA CARGAMENTOS.

Tipos de plumas y grúas del buque ……………………………………………………….	Pág. 3

Amantillos de las grúas ……………………………………………………………………..	Pág. 4

Amantillos de las plumas ……………………………………………………………………	Pág. 5

Nota ……………………………………………………………………………………………	Pág. 6

— ITEM 2: SISTEMA DE CARGAMENTOS DEL BUQUE.

Sistema de Cargamento del Buque …………………………………………………………	Pág. 8

Puesta en Servicio del Sistema Hidráulico…………………………………………………	Pág. 9

Sistema de Lastre ……………………………………………………………………………	Pág. 10

Esquema de Tuberías de Carga sobre Cubierta…………………………………………	Pág. 13

Esquema de Tuberías de Descarga y Reachique ………………………………………	Pág. 14

Ubicación de las válvulas de Seguridad y Venteos ………..…….….………………..... 	Pág. 15

Puesta en Marcha de las Bombas de Cargamento……………………………………..	Pág. 16

Sistema de Reachique:……………………………………………………………………. Pág. 17

Tipos de Bombas Abordo ………………………………………………………………….	Pág. 17

ÍTEM 1:

MANIOBRA MARINERA

PARA CARGAMENTOS

2.1.1. Tipos de plumas y grúas del buque.

Plumas:

El buque cuenta con una pluma ubicada en la cubierta timonera, ubicada a estribor. La pluma cuenta con un motor neumático que es operado por medio de una palanca, el motor acciona un carretel del cual por medio de cables de acero se maniobrara la pluma. Cada tambor cuenta con una palanca de freno.

Datos del guinche de la pluma:

Marca: Norwinch.

Capacidad: 1,5 toneladas.

Grúas:

El buque cuenta con dos grúas ubicadas en la cubierta principal a la altura del manifold de cargamento, una a cada banda, las cuales son utilizadas para conectar las mangueras de cargamento cuando el buque se encuentra listo para la operación. Cada grúa cuenta con dos motores hidráulicos uno es el encargado de entregarle el movimiento de giro y el segundo el movimiento vertical del brazo de la grúa, los mismos se manejan por medio de palancas con los que cuenta cada motor. Además cada grúa cuenta con dos volantes para impedir los movimientos de las mismas cuando esto sea necesario.

Datos del guinche de la grúa:

Marca: Norwinch

Capacidad: 5 toneladas

2.1.2. Amantillos de las grúas

Datos de los amantillos (cables de acero)

Diámetro: 16mm

Construcción: 6 x 36 + 1 Alma Textil

Revestimiento: Natural

Torsión: Derecha

Carga de Rotura: 15100Kgs

Carga de Trabajo: 3020Kgs

Resistencia de los Alambres: 180/200Kgf/mm2

Cantidad: 2 tramos de 150 mts. c/u

Dada la simplicidad de maniobras que se realizan con las grúas del buque en las mismas se utilizan un mismo cable de acero que cumple la función de amante y de amantillo.

Amantillos de las Plumas

Datos de los amantillos (cables de acero)

Diámetro: 16mm

Torsión: Derecha

Diámetro del alambre: 0,55 - 1,04mm

Números de cordones: 6

Números de cordones por alambre: 36

Resistencia de los alambres: 1770/2120N/mm2

Carga de Rotura: 14900 daN

Largo: 40mts

En las plumas las características del amante y del amantillo son las mismas ya que es el mismo cable que es cortado en dos partes iguales.

Nota:

Las consignas y temas a desarrollar en la guía de trabajos prácticos del TEMA 2 no han podido ser realizados con mayor profundidad, debido a que la practica de 4to año se realiza a bordo de un buque tanque, en donde las plumas y grúas no se encuentran equipadas con los dispositivos y elementos citados en la guía de trabajo practico.

No obstante, se ha cumplido con los recorridos para el conocimiento de estas, posibles maniobras, reconocimiento de las partes principales y el uso de las mismas.

ITEM 2:

SISTEMA DE CARGAMENTO DEL BUQUE.

LASTRE Y DESLASTRE.

BOMBAS DE CARGAMENTO.

2.2.1. Sistema de Cargamento del Buque:

El buque cuenta con 4 (cuatro) líneas de cargamento identificadas cada una con un color diferente, estas son:

— Línea Blanca: Tanques 2C, 5Br y 5Er

— Línea Azul: Tanques 1Br, 1C, 1Er, 3C, 4Br, 4C, 4Er

— Línea Amarilla: Tanques: 5C y 6C

— Línea Roja: Tanques 7Br, 7C, 7Er y 8C.

Esquema de Distribución de los Tanques de Carga y Lastre

En general, en este buque, la mayoría de las válvulas de carga-descarga son accionadas a distancia mediante un sistema hidráulico. En la cubierta existen sólo cuatro válvulas manuales, una por cada línea de cargamento. Se las denomina con el nombre de  “Aéreas”. Actúan como válvulas interceptoras de línea. Durante las operaciones, a no ser que se este cargando por esa línea y se desee llevar el producto a los tanques de proa, las mismas se mantienen cerradas por seguridad.

Este sistema hidráulico es comandado desde el cuarto de control de cargamentos, el cual se encuentra en la cubierta principal.

Las válvulas se encuentran sobre un mímico que representa toda la red de tuberías del buque, tanto de carga como de descarga y achique. Más abajo se detalla el modo de accionamiento de las válvulas.

2.2.2. Puesta en Servicio del Sistema Hidráulico:

- En la parte izquierda del  panel de indicación de estado de válvulas se encuentra la llave de puesta en servicio del sistema hidráulico de accionamiento de válvulas, y de encendido del sistema eléctrico de control del mismo.

- Para poner en servicio el sistema, se deberá girar la llave hasta la posición “1”.

- Seleccione una bomba para accionar el sistema (Bomba 1 o 2).

- Seleccione el modo de funcionamiento de la bomba de presión del sistema:

- En “Automático”: La bomba se encenderá automáticamente cuando la presión en el sistema hidráulico de accionamiento de las válvulas llegue a 45 Kg/cm2, de modo de llevar la presión de trabajo hasta los 50 kg/cm2. En este punto la bomba se detendrá automáticamente.

- En “Manual”: La presión deberá ser llevada a 50 Kg/cm2 girando este selector a la posición “manual”, se activará la bomba y solo se detendrá cuando este selector sea girado nuevamente hasta la posición “Automática”.

- Verificar que las luces indicadoras de la posición de las válvulas estén encendidas.

Precaución: Antes de iniciar las operaciones con las válvulas del sistema de cargamento, será de suma importancia verificar que el nivel de aceite en la central hidráulica que se encuentra en sala de máquinas a estribor de la consola de máquinas esté dentro de los niveles marcados en el indicador de nivel.

Operación del  Sistema de Válvulas de  Cargamento:

Cumplidos los pasos indicados anteriormente, se podrán accionar las válvulas del sistema de cargamento de la siguiente manera:

— Siguiendo el recorrido de la línea donde se realizó la conexión de la manguera de cargamento, se abrirán  las válvulas necesarias para llegar desde el Manifold al tanque a ser cargado.

— Para abrir las válvulas se deberá girar el pulsador de la válvula elegida, en sentido ANTI HORARIO, y luego presionar el pulsador hasta que haga tope.

— El indicador luminoso cambiará de rojo a verde, indicando que el convertidor “VICKER” ha enviado y convertido la orden eléctrica recibida,  en presión hidráulica enviada al actuador de la válvula, vía sistema hidráulico. Esta indicación NO señala que la válvula está efectivamente abierta, sino que está indicando que ha sido enviada la señal correspondiente al actuador de la válvula, por lo tanto será necesario esperar unos segundos hasta que la válvula se encuentre totalmente abierta.

— Todas las válvulas del sistema se accionan del mismo modo, por lo que solo es necesario seguir las líneas de color indicadas en el tablero “mímico” del sistema de cargamento, para abrir las válvulas de línea y de los tanques a ser cargados.

— Para cerrar las válvulas se tendrá que girar el pulsador en sentido HORARIO, y luego presionar hasta que haga tope. El indicador luminoso pasará del verde al rojo indicando que ha sido enviada la señal al sistema hidráulico para el cierre de la misma.

2.2.3. Sistema de Lastre:

El buque cuenta con un sistema de lastre segregado que comprende los siguientes Tanques:

- 2 Babor y Estribor

- 3 Babor y Estribor

- 6 Babor y Estribor

Método de Operación del Sistema de Lastre Segregado:

Para lastrar al buque el buque posee  la bomba de Incendio, Butter, Gas Inerte y Servicios Generales; pudiendo usar cualquiera de ellas.

Se verificará que estén cerradas las válvulas de casco de los tanques a lastrar:

- Válvulas número 63 y 66 en el panel de control de válvulas del cuarto de control de cargamento;

- Válvulas manuales de volante a ambas bandas frente al Manifold, en cubierta principal.

Línea de Lastre desde Máquinas:

— Abrir válvula “L” de cada tanque.

— Verificar que esté cerrada la válvula “E” de todos los tanques.

— Llamar a Sala de Máquinas y pedir que se ponga en servicio la bomba de Gas Inerte, o cualquiera de las otras anteriores mencionadas. Por lo general para lastrar se utiliza las bombas de Gas Inerte y Servicios Generales, por ser estas las que poseen mayor caudal.

— También puede realizarse esta operación utilizando la línea de Incendio desde máquinas hasta cubierta y conectándola a la línea de Butter, abriendo la válvula interceptora que se encuentra a la altura del tanque de carga 2 Centro.

— Además, como se expresó anteriormente, es posible utilizar la bomba de Butter, de Incendio, Gas Inerte o Servicios Generales.

Método de Deslastre:

— Por gravedad:

1) Abrir las válvulas de casco 63 y 66 en el panel de control de válvulas del cuarto de control de cargamento correspondiente a los tanques 2Br y 2Er;

2) Abrir válvulas de Volante a ambas bandas frente al Manifold, en cubierta principal, correspondientes a los tanques 6Br y 6Er.

— Con Bomba:

Cuando el nivel de los tanques no desciende más por gravedad, se deberá continuar el deslastre de la siguiente manera:

1) Abriendo las válvulas “E” (Eductor) de cada tanque.

2) Asegurándose de que estén cerradas las válvulas “L” de todos los tanques.

3) Se llama a Sala de Máquinas para que se ponga en servicio la bomba de Butter o Incendio, por ser estas las que poseen mayor presión de trabajo.

Puede suceder que debido a la condición de mar sea necesario lastrar tanques de cargamento. Para realizar esta tarea se tendrá en cuenta:

— Que los tanques a lastrar hayan sido lavados.

— Enjuague con agua de los tanques, bombas y líneas.

— Que se haya incomunicado la línea de estos tanques con los demás y que se haya drenado al slop el enjuague realizado.

Método de Operación del Sistema de Lastre

— Para lastrar la línea blanca se utilizara la bomba de cargamento numero 4.

— Aspirando desde el colector de aspiración de mar se descarga a los tanques a través de su línea de carga.

—Siguiendo la línea color BLANCO en el mímico de la consola de control remoto de válvulas ubicado en el cuarto control de cargamento, se abrirán las siguientes válvulas: 78, 60, 69, interceptora manual, 83, 123, 119, y siguiendo la línea color VERDE del colector de aspiración de mar, las válvulas 148, y Kingston manual ubicada en Sala de Bombas.

Precaución:

Antes de abrir la válvula de casco número 154, deberá realizar el vacío en la línea de aspiración de mar recomendado en la publicación OMI “Prevención de derrames de hidrocarburos a través de las válvulas de mar de la Sala de bombas” y comprobaciones siguientes.

Para realizar  las operaciones de deslastre, se procederá de la siguiente manera:

— Abrir válvulas de línea BLANCA: 21, 139, 119, 134, interceptora manual en sala de bombas, 142, 96 y poner en servicio el Oleómetro.

— Poner en servicio la bomba número 4, recirculando al tanque de slop hasta que el Oleómetro abra la válvula de casco al mar. Luego se pondrá la bomba a régimen normal de descarga.

— Es muy probable que los reachiques de tanque no puedan hacerse al mar porque suelen superar el límite de PPM permitidos, por lo que se harán al tanque de Slop.

Esquema de Tuberías de Carga sobre Cubierta

Esquema de Tuberías de Descarga y Reachique

Interior de los tanques

2.2.4. Detalle gráfico de las redes de tuberías del buque:

Referencias de Esquema de Tuberías de Carga sobre Cubierta:

Actuadores de accionamiento hidráulico (comandados desde el Cuarto Control de

Cargamento).

Válvulas Manuales sobre cubierta.

Punta de Línea. Conexión de la línea de Manifold con Tierra.

Referencias de Esquema de Tuberías de Descarga y Reachique:

Tubería y chupón Reachique bomba alternativa.

Tubería y chupón de aspiración línea Principal.

Se aclara que junto a cada chupón de aspiración en el interior de los tanques, se encuentra su actuador correspondiente que permite habilitar las distintas líneas de aspiración. Los mismos no figuran en el presente grafico. Dichos actuadores se accionan hidráulicamente desde el cuarto control de cargamento.

2.2.5. Ubicación de las válvulas de Seguridad y de los Venteos.

Venteos de Presión/Vacío (Hi Jet):

Cada tanque de carga posee un conducto de descarga de gases, con un diámetro interno no menor de sesenta milímetros, instalado en una posición conveniente, de manera que no pueda ser obstruida por la carga líquida.

Cada venteo descarga los gases a la atmósfera a una altura no menor de tres metros sobre la cubierta  y dichas descargas están alejadas entre sí a distancias no menores de 5 metros.

En el extremo de cada venteo, se encuentra una válvula de desahogo que deberá entrar en acción a una presión de aproximadamente 0,10 Kg/cm2 de presión y de vacío a -0,07 Kg/cm2.

Los extremos de descarga de los venteos están construidos de forma tal que se evita el ingreso de agua y a su vez poseen arresta-llamas.

2.2.6. Puesta en Marcha de las Bombas de Cargamento:

El buque cuenta con 3 bombas principales para las operaciones de descarga, identificadas con un número y un color:

— Bomba Roja (número 1)

— Bomba Azul (número 3)

— Bomba Blanca (número 4)

A su vez, el buque cuenta con una bomba de reachique que se encuentra ubicada en el lugar donde anteriormente estaba ubicada la bomba de cargamento N°2.

Para poner en servicio estas bombas se debe:

- Llamar a Sala de Máquinas y solicitar la conexión de la bomba a ser utilizada, identificándola por su número o color. Como las bombas son accionadas por un motor eléctrico, tal vez sea necesario colocar en servicio otro generador, por lo que esta maniobra suele demorar unos minutos. Cuando todo esté listo, el oficial de máquinas de guardia avisará al Cuarto Control de Cargamento.

- Por ser bombas centrífugas, es necesario cebar la bomba a ser utilizada con anterioridad a su puesta en marcha, por lo que se pueden aprovechar esos minutos que se emplean para poner otro generador en paralelo. Para realizar ésta operación: se abrirán las válvulas desde el tanque a ser descargado hasta la bomba; luego se deberá ir hasta Sala de Bombas y abrir el manguito de purga que se encuentra sobre el impulsor de la bomba.

- Previo a la puesta en marcha de la bomba, verifique que la válvula moduladora de descarga esté completamente cerrada: accione el botón rojo de cierre de la válvula de la bomba a emplear, en el panel de control de las válvulas moduladoras.

- En el panel que se encuentra a estribor del Cuarto Control Cargamento se encuentran los botones de encendido y apagado de cada bomba, identificados con el mismos número y color que el de la bomba correspondiente. Para ponerla en servicio, deberá presionar el botón negro correspondiente a la bomba seleccionada.

- En el mismo panel, arriba, se encuentra el amperímetro que muestra el consumo de cada uno de los motores eléctricos de las bombas. Cuando encienda la bomba seleccionada, la aguja del amperímetro permanecerá unos segundos en el máximo del valor de la escala indicada y luego descenderá a un valor intermedio, permaneciendo en esta posición unos segundos hasta que haga un segundo pico momentáneo. Este segundo pico indica el cambio de estrella a triángulo en el circuito de arranque del motor de la bomba: ahora está lista para iniciar la descarga.

- Abra la moduladora de descarga lentamente, monitoreando el manómetro que se encuentra detrás de la ventana del Cuarto Control de Cargamento que mira hacia la cubierta principal. El manómetro que está pintado del mismo color que el de la bomba indica la presión de descarga de esa línea. Abra la moduladora de descarga lentamente de modo que la presión aumente lentamente hasta alcanzar la presión de descarga estipulada para la operación.

- Para parar la bomba, primero cierre lentamente la válvula moduladora de descarga, hasta que cierre totalmente y cuando esto suceda, pare la bomba inmediatamente, presionando el botón rojo en el panel de control de las bombas de cargamento: la luz que estaba encendida ahora se apagará.

- Cierre el resto de las válvulas del sistema de cargamento.

2.2.7. Sistema de Reachique:

El buque cuenta con un sistema de reachique general para todos los tanques de cargamento y sentina de sala de bombas. En el mímico de control de válvulas ubicado en el Cuarto Control de Cargamento  este sistema se encuentra pintado de color VERDE.

La bomba de reachique está ubicada donde se encontraba la bomba color amarillo por lo que cada vez que se siga la línea de reachique se deberá partir de la posición de la bomba amarilla.

La puesta en marcha de la bomba de reachique se realiza desde el mismo panel que el de las bombas de cargamento principales, con la diferencia que este posee 3 botones, ya que la bomba posee dos velocidades:

- marcha lenta

- marcha rápida

Para arrancar la bomba se debe presionar primero el botón de  proa (marcha lenta), y luego el de popa (marcha rápida). Para parar la bomba se deberá presionar el botón del centro.

2.2.8. Tipos de Bombas:

Deben cumplir con la condición de que el chorro de descarga sea continuo de forma de evitar que se interrumpa, pues ello puede producir descargas eléctricas estáticas que resultarían peligrosas.

Los tipos de bombas que se tienen a bordo son:

a) Centrífugas.

b) De Lóbulo

c) Eductores

a) Bombas Centrífugas:

Son impulsadas por un motor eléctrico, que se encuentra  fuera del cuatro de bombas (sala de maquinas), cuyo acoplamiento a la bomba se realiza  a través del propio eje del motor  que atraviesa el mamparo mediante un sistema estanco.

Son bombas que trabajan a altas revoluciones, pero no se las puede utilizar en operaciones de achique, porque al haber poca columna de producto se desceban perdiendo su poder de aspiración y pudiendo tomar gran velocidad y producirse averías. El achique final se debe realizar con bombas alternativas.

Por medio de una tubería, denominada tubería de aspiración, el producto ingresa a la bomba y es expulsada al exterior, cuyo caudal se controla por medio de una válvula moduladora  cuya apertura en es gobernada desde el Cuarto Control de Cargamento.

Estas bombas trabajan a velocidad constante.

En las tuberías de aspiración  antes de la entrada a las bombas se colocan filtros para evitar que suciedades o piedras que suelen traer el producto, se introduzcan en las bombas produciéndoles averías. El filtro es una chapa plana agujereada o una serie de perfiles planos enmarcados con una separación de aproximadamente 1/4 pulgada.

b) Bombas Lóbulo o Tipo Paletas:

Están compuestas por dos lóbulos que giran en sentidos opuestos. Tienen dos cámaras, una de aspiración y otra de descarga y ambas interconectadas con dos válvulas de retención de doble efecto, lo que permite que la bomba trabaje en ambos sentidos, es decir, que pueda aspirar o descargar por ambas tuberías de entrada.

c) Bombas de Chorro o Eductores:

Son bombas que no necesitan motores o turbinas para moverlas. El flujo de la bomba se mantiene debido a un chorro de agua o vapor que pasa por una tobera de alta velocidad. Se usan para aspirar agua de la sentina y/o tanques de lastre.